Руководство пользователя по настройке TauOpenGloves и VR перчаток TAU Tracker

Дата создания 	27.02.2023

Версия		1.0

Автор	 Борисенко Александр

Мартынова Мария.

Москва 2023 г.

Оглавление

1.	Порядок работы	3

2.	Установка	3

3.	Настройка	4

3.1.	Настройка программы для использования перчаток и VR-контроллеров.	4

3.2.	Настройка беспроводного комплекта VR - тренажера.	7

3.2.1.	Проверка привязки датчиков к частям тела	9

3.2.2.	Проверка привязки модулей	9

3.2.3.	Калибровка	9

4.	Необходимый инвентарь для подключения к VR – тренажеру.	10

- Порядок работы

К эксплуатации интерактивного VR - тренажера допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие устройство и принцип работы, правила эксплуатации и требования безопасности, которые необходимо соблюдать при работе Тренажера.

Запрещается допускать новых работников к самостоятельной работе без инструктажа по технике безопасности и без стажировки.

- Установка

- Перед началом работы необходимо включить Хаб в сеть 220 В через адаптер питания.

- Проверить, что горит синий светодиод на передней панели Хаба.

- Подключаем Хаб к локальной сети патч-кордом в роутер или сетевую карту компьютера.

- Далее необходимо установить бесплатный драйвер OpenGloves в Steam. (Перейдите по ссылке для скачивания драйвера).

- Скачайте TauOpenGloves, распакуйте исполняемый файл в любую удобную директорию.

- Скачайте приложение для отладки, настройки и калибровки системы tau tracker  TauDebugger.exe (Перейдите по ссылке для скачивания приложения).

- Если игровая комната в SteamVR ещё не настроена - настройте её заранее, используя контроллеры.

Рекомендовано: - Отключить режим кинотеатра для приложения OpenGloves (иначе приложение для настройки драйвера может ошибочно запускаться внутри VR-гарнитуры, если запущен SteamVR).

- Настройка

  - Настройка программы для использования перчаток и VR-контроллеров.

Для того чтобы запустить OpenGloves в Steam необходимо произвести предварительную настройку. Необходимо поставить галочки напротив включения правой и левой руки, а также, приблизительную позицию большого пальца как показано на скриншотах:

Серийные номера могут отличаться - менять их не нужно. Значение, не попавшие на скриншоты, менять тоже не надо.

Нажмите Save

- Если вы планируете использовать VR-трекеры, такие как Vive Tracker, отключите VR-контроллеры.

- Наденьте перчатки. Подключите сенсоры к модулю с помощью штекера внутри кармана перчатки. Нажмите прямоугольную кнопку сбоку модуля и убедитесь, что индикатор кнопки светится зеленым.

- Включите VR-трекеры HTC Vive с помощью кнопки в центре трекера. Нажмите и удерживайте кнопку до светового сигнала. Сигнал должен быть синим, а затем зеленым.

- Если перчатки не включаются, то необходимо подключить в них зарядное устройство 5В с разъемом type-C.

- Перезапустите SteamVR

- Убедитесь, что запущено правильное оборудование. В окне SteamVR вы должны видеть иконки:

- Шлема

- Двух рук, предоставляемых драйвером

- Подключенных базовых станций

- Двух VR-трекеров

- Не должно быть подключенных геймпадов. Если установлены дополнительные плагины, влияющие на VR input, их рекомендуется выключить.

!!! ВНИМАНИЕ: после проведения данных настроек работоспособность SteamVR в стандартном режиме (с VR-контроллерами, без рук) может быть нарушена. Чтобы временно отключить модификации, вносимые драйвером OpenGloves, запустите конфигуратор OpenGloves в Steam, снимите галочки Left Hand Enabled и Right Hand Enabled, нажмите Save, перезапустите SteamVR. Чтобы снова активировать драйвер - повторите процедуру, снова поставив соответствующие галочки.

  - Проверка работоспособности перчаток VR TAU Tracker.

После надевания перчаток на руки необходимо убедиться в работоспособности VR перчаток TAU Tracker, для этого необходимо:

- Убедиться, что к модулям подключены датчики, для этого откройте карман перчатки и проверьте подключение коннектора к разъему модуля. В случае необходимости вставьте коннектор в разъем повторно;

- Убедиться, что модули включены (активен зеленый светодиод на боковой грани модуля). В случае необходимости нажмите кнопку на грани модуля повторно и убедитесь, что активен зеленый светодиод) в зависимости от уровня заряда батареи модуля индикация будет отличаться

при низком уровне заряда - одно короткое мигание диода

при ~50% - два коротких мигания подряд

при >80% - три коротких мигания подряд;

- Запустить приложение TauDebugger.exe:

проверка исправности модулей и сенсоров - программа выводит данные об обнаруженных модулях и их сенсорах.

В нормальном состоянии на вкладке Module Data будет отображаться информация о 2х модулях и 10 сенсорах.

Возможные проблемы:

- система "видит" модуль, но не видит его сенсоры (или видит только часть сенсоров)

- проверьте подключение сенсоров, отключите и подключите сенсоры, перезапустите модуль (для выключения удерживайте кнопку до выключения светодиода).

- система не видит включенный модуль

- перезапустите модуль.

- после включения модуль выключается через некоторое время

- проверьте уровень заряда батареи.

    - Проверка привязки датчиков к частям тела

Для корректной работы системы для модулей должны быть указаны части тела, на которых они закрепляются.

    - Проверка привязки модулей

В случае необходимости (при замене модулей, например) привязка выполняется следующим образом:

1) ввести серийный номер модуля в поле Module Id раздела Mapping Editor вкладки Command Server (серийный номер модуля указан на наклейке на задней стороне модуля).

2) в выпадающем меню Choose Mapping выбрать на какой руке располагается модуль (right_arm, left_arm).

3) нажмите Add/Replace.

    - Калибровка

Для корректной работы системы сенсоры должны быть откалиброваны, система поставляется откалиброванной, но со временем, из-за особенностей устройства электронных компонентов, может потребоваться повторная калибровка.

Ручная калибровка запускается нажатием Calibrate на вкладке Command Server:

- для выполнения калибровки сенсоры должны быть подключены к модулям, модули включены.

- после нажатия Calibrate возьмите перчатку в руку и медленно вращайте ее произвольным образом.

- после появления надписи GYRO_WAIT рядом с кнопкой Calibrate, положите перчатки на устойчивую поверхность.

- по окончании процедуры появится надпись DONE, в случае если данных для выполнения было недостаточно появится индикация CALC_ERR, в таком случае процедуру нужно повторить.

- после выполнения процедуру повторить для второй перчатки.

- Запуск тренажера.

- Запустить приложение TauOpenGloves.

- Запустить приложение с тренажером.

- Убедитесь, что пальцы двигаются естественным образом.

- Необходимый инвентарь для подключения к VR – тренажеру.

- Сервер с предустановленным системным ПО, клавиатура, мышь и прикладным программным обеспечением -1 шт.

- Монитор  – 1 шт.

- VIVE Pro 2 (шлем) – 1 шт.

- Базовая станция (маяк) системы трекинга - 2 шт.

- Стойка FANCIER WT806A (штатив) -  2 шт.

- VIVE Трекер (Трекер на перчатке) -  2 шт.

- Хаб TauTracker – 1 шт.

- Перчатки TauTracker – 1 комплект.

- Модуль TauTracker (внутри перчаток) – 2 шт.

- Адаптер питания Хаба – 1 шт.

Ниже на схеме изображено взаимодействие всех элементов VR – тренажера.

Ниже изображена перчатка с VIVE Трекером.

Хаб TauTracker.

Адаптер питания Хаба.

Модуль TauTracker (внутри перчаток).

Индикатор заряда модуля TauTracker:

1 световой сигнал – заряда примерно 30%;

2 световых сигнала – заряда примерно 60%;

3 световых сигнала – заряда примерно 90%;

Постоянное свечение светового индикатора – заряжено на 100%.

Присоединение VIVE Трекера к Модулю TauTracker производится с помощью специального крепления.

Крепление в разобранном виде.